ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра технологии полимерных материалов

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Общая химическая технология»

ТЕХНОЛОГИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

Выполнил: ст. гр. ХТВМС-0608

Заруцкая Е.В.

Принял: ст.препод. кафедры ТПМ

Лагусева Е.И.

Тверь 2008

СОДЕРЖАНИЕ

с.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Литературный обзор	5

1.1 Методы получения и применение	5

1.2 Источники сырья	5

2 Физико-химические основы процесса	6

2.1 Механизм процесса	6

2.2 Термодинамика процесса	6

2.3 Кинетика процесса	7

2.3.1 Влияние температуры	7

2.3.2 Влияние давления	8

2.3.3 Влияние концентрации аммиака	8

3 Технологическая часть	9

3.1 Описание технологической схемы производства	9

3.2 Расчётная часть	14

3.2.1 Материальный баланс	14

3.2.2 Энергетический баланс	15

3.2.3 Термодинамический расчёт	16

4 Мероприятия по охране окружающей среды	18

4.1 Поглощение выхлопных нитрозных газов щелочами	18

4.2 Высокотемпературная каталитическая очистка	18

Заключение	20

Список использОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21

Приложение А. Справка о патентных исследованиях	22

Приложение Б	23

Приложение В	24

# ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Описать технологию окисления аммиака с целью получения азотной кислоты, составить материальный баланс, энергетический баланс, провести термодинамический расчет процесса на основании исходных данных

1)Производительность по азотной кислоте П=1000 кг/ч

2)Степень окисления до NO z=97%

3)Степень окисления до N2  y=3%

4)Содержание аммиака в аммиачно-воздушной смеси x=7%

5)Степень абсорбции a=0,92

6)Температура на входе в колонну абсорбции tвх=70◦С

# ВВЕДЕНИЕ

Азотная кислота является одной из важнейших минеральных кислот. Безводная азотная кислота HNO3 представляет тяжёлую бесцветную жидкость плотностью 1,52 (при 15◦С), дымящую на воздухе. Она замерзает при -41 и кипит при 86◦С. Кипение кислоты сопровождается частичным разложением её по уравнению реакции

4HNO3→2H2O+4NO2+O2-259,7 кДж

Выделяющаяся двуокись азота, растворяясь в кислоте , окрашивает её в жёлтый или красный (в зависимости от количества NO2) цвет. С водой азотная кислота смешивается в любых соотношениях. Выделение теплоты при разбавлении азотной кислоты водой свидетельствует об образовании гидратов (HNO3∙H2O, HNO3∙2H2O). При упаривании разбавленной азотной кислоты содержание её в растворе повышается до 68,4%, что соответсвует азеотропной точке с температурой кипения 121,9◦С.

Азотная кислота – сильный окислитель. Металлы, за исключением Pt, Rh, Ir, Au, переводятся концентрированной азотной кислотой в соответствующие окислы. Если последние растворимы в азотной кислоте, то образуются нитраты. Железо хорошо растворяется в разбавленной азотной кислоте. Концентрированная азотная кислота образует на поверхности железа тонкий , но плотный слой нерастворимого в концентрированной кислоте окисла, защищающего металл от дальнейшего разъедания. Эта способность железа пассивироваться используется для защиты его от коррозии. Концентрированную азотную кислоту (особенно с добавлением 10% H2SO4) перевозят обычно в стальных цистернах. Многие органические вещества (в частности, животные и растительные ткани)при действии HNO3 разрушаются , а некоторые из них от соприкосновения с очень концентрированной кислотой могут воспламеняться [1].

1 Литературный обзор

## 1.1 Методы получения и применение

Азотная кислота является одним из важнейших многотоннажных продуктов химической промышленности. Она занимает второе место по объёму производства после серной кислоты. Азотная кислота широко применяется для производства многих продуктов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве. Так, около 40% её расходуется на получение сложных и азотных минеральных удобрений; азотная кислота используется для производства синтетических красителей, взрывчатых веществ, нитролаков, пластических масс, лекарственных синтетических веществ и других важнейших продуктов.

Первый завод по производству HNO3 из аммиака коксохимического производства был пущен в России в 1916 г. В 1928 г. Было освоено производство азотной кислоты из синтетического аммиака.

## 1.2 Источники сырья

Сырьём для получения азотной кислоты служат аммиак, воздух и вода.

Синтетический аммиак в большей или меньшей степени загрязнён примесями. Такими примесями являются катализаторная пыль, смазочное масло (при сжатии поршневым компрессором). Для получения чистого газообразного аммиака служат испарительные станции и дистилляционные отделения жидкого аммиака. Дальнейшая очистка осуществляется в фильтрах, состоящих из чечевицеобразных элементов, фильтрующим материалом в которых служит хлопчатобумажная замша. Тонкой очистке аммиачно-воздушная смесь подвергается в фильтре с поролитовыми трубками.

Атмосферный воздух, применяемый в производстве азотной кислоты, забирается на территории завода или вблизи его. Этот воздух загрязнён газообразными примесями и пылью. Поэтому он подвергается тщательной очистке во избежание отравления катализатора окисления аммиака. Очистка воздуха осуществляется, как правило, в скруббере, орошаемом водой, затем в двухступенчатом фильтре.

Вода, применяемая для технологических нужд, подвергается специальной подготовке: отстою от механических примесей, фильтрованию и химической очистке от растворённых в ней солей. Для получения реактивной азотной кислоты требуется чистый паровой конденсат, который дополнительно очищают от возможных примесей [2].

# 2 Физико-химические основы процесса

## 2.1 Механизм процесса

Процесс производства разбавленной азотной кислоты складывается из трёх стадий:

1) конверсии аммиака с целью получения оксида азота

4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O

2) окисления оксида азота до диоксида азота

2NO + O2  2NO2

3) абсорбция оксидов азота водой

4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3

Суммарная реакция образования азотной кислоты выражается уравнением:

NH3 + 2O2  HNO3 + H2O

## 2.2 Термодинамика процесса

Окисление аммиака кислородом воздуха без катализатора возможно только до N2.

На катализаторе между аммиаком и кислородом протекают следующие параллельные реакции:

4NH3+5O2→4NO+6H2O+946,2 кДж/моль  (1)

4NH3+3O2→2N2+6H2O+1328 кДж/моль    (2)

4NH3+4O2→2N2О+6H2O+1156 кДж/моль  (3)

Одновременно с этими реакциями могут протекать (параллельно и последовательно) побочные реакции:

4NH3 +6NO →5N 2 +6H 2O + 1810,6 кДж / моль  (4)

2NH3 →N 2 +3H 2  - 91,6 кДж / моль                     (5)

2NO →N 2 +O 2 - 180,6 кДж / моль                        (6)

Приведённые уравнения каталитического аммиака являются суммарными и не отражают истинного механизма процесса.

В таблице 1 приведены термодинамические характеристики этих реакций, из которых можно видеть, что среди реакций окисления аммиака кислородом наибольшую термодинамическую вероятность имеет реакция (2), характеризующаяся наибольшим изменением энергии Гиббса. Вероятность реакции (1) с повышением температуры возрастает почти вдвое, а реакции (2) почти не изменяется.

Таблица 1 – Термодинамические характеристики реакций окисления аммиака

| реакция | ∆H 298, кДж/моль NH3 | G, кДж/моль NH3 |  | S298, кДж/моль·К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 298К. | 1173К. |  |
| 1 2 3 4 5 6 | -226,0 -317,2 -276,11 -452,62 45,8 90,31 | -246,21 -326,85 -274,75 -1814,8 16,55 -84,5 | -413,55 -335,22 -- -874,0 -82,54 78,3 | 44,78 32,44 -4,67 13,9 103,16 12,36 |

Реакции окисления аммиака сопровождаются значительной убылью свободной энергии, протекают с большой скоростью, практически необратимы (до конца). Теплоты, выделяющейся в результате реакции, вполне достаточно, чтобы процесс протекал автотермично.

## 2.3 Кинетика процесса

Катализаторы, применяемые для окисления аммиака, должны обладать избирательными свойствами, т.е. ускорять только одну из всех возможных реакций, а именно реакцию (1) окисления аммиака до окиси азота (II). Наиболее селективным и активным катализатором данной реакции оказался платиноидный катализатор, представляющий собой сплав платины с палладием и родием.

Каталитическое окисление аммиака – многостадийный гетерогенно-каталитический процесс, протекающий во внешнедиффузионной области и лимитируемый диффузией аммиака к поверхности катализатора. Ряд гипотез относительно механизма окисления аммиака на платиноидных катализаторах сводится к предположениям об образовании в процессе окисления NH3 нестойких промежуточных соединений, которые в результате распада и перегруппировки дают оксид азота (II) и элементный азот.

Скорость каталитического окисления аммиака по реакции (1) очень высока. За десятитысячные доли секунды степень превращения аммиака в оксид азота (II) достигает 97-98% при атмосферном давлении и 95-96% под давлением до 0,88-0,98 МПа. Однако выход оксида азота (II) может быть различным на одном и том же катализаторе в зависимости от выбранных технологических параметров – температуры, давления, линейной скорости газа, концентрации аммиака в аммиачно-воздушной смеси, напряжённости катализатора, числа сеток и некоторых других факторов.

### 2.3.1 Влияние температуры

Температура оказывает наибольшее влияние на выход оксида азота (II). При повышении температуры выход NO возрастает, причём существует оптимальная температура (для чистой платины 900-920◦С), при которой достигается максимальный выход.

При выборе температуры процесса учитывают не только зависимость от нее выхода окиси азота, но и влияния температуры на  потери катализатора. Поэтому стремятся поддерживать возможно более низкую температуру, лежащую, однако, в том интервале температур, в котором получается высокий выход окиси азота.

Температура газовой смеси и катализатора зависит от состав смеси, от давления (с повышением которого она при одинаковых прочих условиях растет), от устройства аппарата и от температуры предварительного подогрева воздуха. Зависимость выхода NO от температуры на платиновом катализаторе представлена на рис.1:

Рис 1 - Зависимость выхода оксида азота ( II) от температуры

### 2.3.2 Влияние давления

С ростом давления наблюдается снижение выхода оксида азота (II). Поэтому проектирование и сооружение установок с использованием повышенного давления на стадии конверсии аммиака сдерживались. Вместе с тем использование высокого давления при окислении аммиака позволяет повысить производительность агрегата, уменьшить размеры аппаратов. Этот факт в связи со стремлением к увеличению единичной мощности агрегатов приобретает всё большее значение. На современных крупных агрегатах производства азотной кислоты процесс окисления аммиака осуществляется под давлением 0,41-0,73 МПа.

Основным условием получения высоких выходов NO под давлением выше атмосферного являются повышение температуры и времени контактирования (увеличение числа сеток).

На рис.2 представлена зависимость выхода NO в зависимости от давления при различных температурах:

Рис 2 - Зависимость выхода оксида азота (II) от давления при разных температурах

### 2.3.3 Влияние концентрации аммиака

Для окисления аммиака применяют воздух. Поэтому концентрация NH3 в аммиачно-воздушной смеси определяется в том числе содержанием кислорода в воздухе. Согласног уравнению реакции (1) для полного окисления 1 моль аммиака необходимо 1,25 моль кислорода. Исходя из этого, определим максимально возможное содержание аммиака в аммиачно-воздушной смеси (объёмные доли, %).

[21/1,25:(100+21/1,25)] 100=14,4%

Однако при соотношении O2:NH3=1,25 даже при атмосферном давлении выход оксида азота (II) не превышает 60-80%. Кроме того, при содержании в смеси 14,4% NH3 пришлось бы работать в области взрывоопасных концентраций. При увеличении соотношения до 1,7, что соответствует содержанию аммиака в смеси 11,5%, выход NO возрастает. При дальнейшем увеличении соотношения путём снижения концентрации аммиака выход оксида азота (II) меняется незначительно.

Таким образом, при использовании воздуха максимально возможной концентрацией аммиака в аммиачно-воздушной смеси, при которой достигается высокий выход NO, является 11,0-11,5%, и соотношение O2:NH3=1,7 при температурах 870-920◦С.[2]

# 3 Технологическая часть

## 3.1 Описание технологической схемы производства

Схема производства HNO3 под давлением 0,716 МПа И.Ю. Шварцбурд.

Мощность производства азотной кислоты по схеме, работающей под давлением 0,716 МПа, определяется числом агрегатов. Мощность одного агрегата составляет 120 тыс. т/год (100%-ной НNО3). Число агрегатов в схеме определяется потребностью в азотной кислоте цехов переработки.

В каждом агрегате осуществляется подготовка аммиачно-воздушной смеси (очистка и сжатие воздуха, испарение жидкого аммиака, очистка газообразного аммиака и аммиачно-воздушной смеси); конверсия аммиака; утилизация тепла образования оксидов азота; охлаждение нитрозных газов получение азотной кислоты; подогрев отходящих газов, очистка их от оксидов азота и рекуперация энергии газа в газовой турбине и котле-утилизаторе.

Кроме того, схема включает узлы приготовления питательной воды для питания котлов-утилизаторов; охлаждения конденсата или обессоленной воды для орошения абсорбционных колонн; редуцирования пара до необходимых параметров; хранения выработанной азотной кислоты и выдачи ее потребителям. Схема агрегата приведена на рис.3:

1 – аппарат очистки воздуха; 2 – газотурбинная утановкаГТТ-3М; 3 – воздухоохладитель; 4 – камера сгорания; 5 – окислитель с подогревателем воздуха; 6,13 – подогреватели хвостовых газов; 7 – смеситель с фильтром; 8, 8а – холодильники-конденсаторы; 9 – контактный аппарат; 10, 20 – котлы-утилизаторы; 11 – абсорбционная колонна; 12 – центробежный сепаратор; 14 – продувочная колонна; 15 – камера сгорания; 16 – реактор каталитической очистки; 17 – подогреватель газообразного аммиака; 18 – фильтр газообразного аммиака; 19 – испаритель жидкого аммиака; 21, 22 – экономайзеры котлов соответственно хвостовых и нитрозных газов; 23 – выхлопная труба

Рисунок 3 – Схема производства неконцентрированной азотной кислоты под давлением 0,716 МПа

Атмосферный воздух, пройдя двухступенчатую очистку от механических Примесей на фильтрах из лавсанового волокна и ткани Петрянова в аппарате очистки воздуха 1, сжимается в осевом компрессоре газотурбинного агрегата (ГТТ-ЗМ) 2 до давления 0,343 МПа и после охлаждения водой в воздухоохладителе 3 сжимается в центробежном нагнетателе до 0,716 МПа. Сжатый воздух нагревается нитрозными газами в подогревателе, совмещенном с окислителем 5 до 180-2300С, а затем поступает в смеситель с фильтром 7. Здесь образуется аммиачно-воздушная смесь, которая подвергается дополнительной очистке. В качестве фильтрующего материала используется ультратонкое стекловолокно в оболочке из стеклоткани. Очищенная аммиачно-воздушная смесь поступает в контактный аппарат 9, где при температуре 890-910°С аммиак окисляется кислородом воздуха до NО на платиноидном или двухступенчатом катализаторе.

До поступления в смеситель жидкий аммиак испаряется за счет тепла водяного пара давлением 0,6-1,6 МПа в испарителе 19, из которого часть аммиака, содержащего смазочные масла, катализаторную пыль, окалину, постоянно отводят в общецеховой сборник. Температура испарённого аммиака 30°С. Полученный аммиак проходит фильтр 18, последовательно фильтруется через однонаправленное стекловолокно в оболочке из стеклоткани и картон. Затем аммиак в подогревателе 17 нагревают до 100-120°С паром под давлением 0,6 МПа.

В новых модификациях агрегата однонаправленное волокно и картон в фильтрах заменены элементами из фторопласта.

Нитрозные газы последовательно проходят пароперегреватель, размещенный в нижней части контактного аппарата, котел-утилизатор 10, окислитель со встроенным подогревателем воздуха 5, подогреватель отходящих газов 6 и холодильники-конденсаторы 8 и 8а, где охлаждаются и освобождаются от основной массы реакционной влаги. Окисленные газы из холодильников-конденсаторов при 50-60°С поступают в нижнюю часть абсорбционной колонны 11, где имеются 47 сетчатых тарелок. Азотная кислота, образующаяся в холодильниках-конденсаторах, самотеком поступает в абсорбционную колонну.

Орошение тарелок абсорбционной колонны осуществляется охлажденным до 35°С конденсатом или обессоленной водой. Тепло образования азотной кислоты отводится оборотной водой, которая циркулирует в змеевиках, расположенных на тарелках колонны.

Продукционная кислота из абсорбционной колонны поступает в колонну отдувки оксидов азота 14 воздухом. Отдувка осуществляется при 50-60 °С под давлением, соответствующим давлению в системе абсорбции.

Смесь воздуха с оксидами азота после отдувки поступает в абсорбционную колонну.

Выходящие из абсорбционной колонны газы содержат 0,08-0,12% (об.) оксидов азота. Они проходят сепаратор 12, подогреватели 13 и 6 и поступают в камеру сгорания 15, где подогреваются до 380-500°С путем смешения с горячими дымовыми газами, полученными при сжигании природного газа. Там же он смешиваются с природным газом в количестве, необходимом для восстановления оксидов азота. Из камеры сгорания образовавшаяся газовая смесь поступает в реактор каталитической очистки от оксидов азота 16. Восстановление оксидов азота происходит на двухступенчатом катализаторе АПК-2 и Al2O3 .В результате протекающих реакций температура газа повышается и на выходе из реактора составляет 705—710°С. После реактора очищенные хвостовые газы смешиваются с воздухом, топочными газами камеры сгорания 4 газотурбинного агрегата и при температуре 700 °С  поступают в газовую турбину. Газовая турбина вместе с электродвигателем выполняет функцию привода компрессорной группы ГТУ, в которой осуществляется сжатие воздуха до 0,716 МПа.

Содержание оксидов азота в отходящих газах после каталитической очистки не более 0,005% (об.).

После газовой турбины очищенные газы при 400°С и давлении 0,106 МПа проходят котел-утилизатор 20, подогреватели питательной воды 21 и 22 к выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу 23.

Агрегаты, работающие под давлением 0,716 МПа, оснащены приборами автоматизации, позволяющими управлять процессом из центрального пункта управления. Эти агрегаты характеризуются высокой степенью использования энергии процессов, большой мобильностью при пуске, остановках и изменении нагрузок, большой единичной мощностью и эффективной очисткой отходящих газов от оксидов азота.

Оборудование агрегатов, кроме газотурбинной установки, размещается вне здания.

Основные показатели технологического режима представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные показатели технологического режима

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Содержание аммиака в аммиачно-воздушной смеси, % (об.) | 9,7—10,7 |
| Давление воздуха на выходе, МПа: |  |
| из компрессора | 0,343 |
| из нагнетателя | 0,716 |
| Температура воздуха на выходе, °С: |  |
| из компрессора | До 170 |
| из нагнетателя | До 143 |
| из воздухоохладителя | 42 |
| из подогревателя | 180—230 |
| Температура, °С: |  |
| аммиачно-воздушной смеси | 180—230 |
| контактирования | 890—910 |
| Температура нитрозных газов, °С: |  |
| на выходе из котла-утилизатора | 250—275 |
| на входе в абсорбционную колонну | 50—60 |
| на выходе из абсорбционной колонны | До 40 |
| Давление, МПа |  |
| пара из котлов-утилизаторов | 1,4—1,55 |
| газов на входе в газовую турбину | 0,53—0,56 |
| Концентрация продукционной кислоты, % (масс.) | 58—60 |
| Расходные коэффициенты на 1 т 100%-ной азотной кислоты: |  |
| Аммиак (100%), кг | 293 |
| Платиноидный катализатор безвозвратные потери, г | 0,155 |
| Платиноидный катализатор на двухступенчатом катализаторе, г | 0,110 |
| Палладированный катализатор в пересчете на металлический палладий (безвозвратные потери), г | 0,04 |
| Вода оборотная, м3: | 159 |
| Вода химически очищенная, м3: | 2,14 |
| Природный газ, м3 | 125—135 |

В качестве отхода на 1 т 100% азотной кислоты получают 1,62 Т пара под давлением 1,4-1,55 МПа и при температуре 250-260 °С.

Основное оборудование. Аппарат очистки воздуха (рис.4) имеет воздухозаборную трубу и камеру, в которой размещены кассеты фильтров грубой и тонкой очистки.

Комбинированный аппарат - смеситель с фильтром (рис.5) конструктивно объединен в общем корпусе. Аммиак направляется в трубки смесителя, по выходе из трубок смешивается с воздухом, который подается в межтрубное пространство. Образующаяся аммиачно-воздушная смесь через отверстия решетки поступает в фильтр, расположенный в верхней части аппарата, В  качестве фильтрующих элементов используются в основном нержавеющие стаканы, покрытые ультратонким стекловолокном в оболочке из стеклоткани. В современных агрегатах применяют поролитовые трубки. Диаметр цилиндрической части аппарата 2400 мм, высота аппарата 6800 мм.

1 – воздухозаборная труба; 2 – камера грубой очистки с кассетными ФЛ-1; 3 – камера тонкой очистки с кассетами Д-33 кл

Рисунок 4 – Аппарат очистки воздуха

1 – смеситель трубчатый; 2 – завихритель; 3 – фильтрующие элементы; 4 – обечайка; 5 – днище; 6 – люк; 7 – трубная доска

Рисунок 5 – Смеситель с фильтром

Контактный аппарат (рис. 6). Диаметр верхней наружной цилиндрической части аппарата 2200 мм. Внутри этой части установлен конус, переходящий внизу в цилиндр диаметром 1850 мм, ниже которого установлена кассета с 12 платиноидными сетками. В месте перехода внутреннего конуса в цилиндр расположены газораспределительные сетки.

Платиноидные сетки опираются на колосники, уложенные, на кирпичные своды. Полный диаметр платиновых сеток 1700 мм, рабочий диаметр 1650 мм. В нижней цилиндрической части расположен пароперегреватель. Общая высота аппарата 7810 мм.

Окислитель с подогревателем воздуха (рис. 7) состоит из окислителя со встроенным в его верхней части подогревателем воздуха (поверхность нагрева  297м2) В остальной части аппарата происходит окисление нитрозных газов до NO2 и нагрев их от 250-275 до 300 С. В нижней части аппарата размещен фильтр для улавливания платины. Диаметр собственно окислителя 3,2 м. Общая высота аппарата 12620 мм.

| 1 – обечайка; 2 – футеровка; 3 – свод; 4- поддерживающее устройство; 5 – платиноидные сетки; 6 – распределительное устройство; 7 – внутренний конус; 8 – внешний конус; 9 – днище; 10 – взрывная пластинка; 11 – пароперегреватель Рисунок 6 – контактный аппарат | 1 – обечайка; 2 – днище; 3 – трубные доски; 4 – теплообменные трубки; 5 – люк; 6 – фильтр, улавливающий платиы Рисунок 7 – Окислитель с подогревателем воздуха |
| --- | --- |

Холодильники-конденсаторы (рис. 8) представляют собой вертикальные одноходовые кожухотрубчатые теплообменники с водяной рубашкой. Нитрозные газы проходят в межтрубном пространстве, оборотная вода - в трубах. Число теплообменников в одном агрегате - 2, поверхность теплообмена каждого 495 м2. Диаметр охлаждающих трубок 25X2,5 мм; диаметр аппарата 2000 мм, длина трубного пучка 3,0 м.

Современные агрегаты оснащены холодильниками-конденсаторами кожухотрубчатого типа с поверхностью теплообмена каждого аппарата 475 м2. Диаметр трубок 25X2,5 мм, диаметр аппарата 1600 мм, длина трубного пучка 4,0 м.

Абсорбционная колонна (рис.9)  представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат диаметром 3200 мм и высотой 46400 мм с 47 ситчатыми тарелками. Нижние 31 тарелка снабжены змеевиками общей поверхностью 713 м2. Орошение тарелок конденсатом или обессоленной водой.

1 – обечайка; 2 – ситчатая тарелка; 3 – днище

Рисунок 9 – Абсорбционная колонна

1, 2 – обечайка; 3 – теплообменные трубки; 4 – трубные решётки; 5 – люк; 6 – днище

Рисунок 8 – Холодильник-конденсатор

Подогреватель хвостовых газов (рис. 10) - горизонтальный кожухотрубчатый теплообменник; Поверхность теплопередачи - 185 м2, Диаметр трубок 25X2 мм, диаметр корпуса 3000 мм, длина аппарата 6535 мм.

В современных агрегатах подогреватели отходящих газов заменяются подогревателями горизонтального типа из титана. Поверхность теплообмена 234 м2, греющий агент - нитрозный газ из окислителя и подогревателя воздуха - подается в трубное пространство. Диаметр трубок 25X2 мм, диаметр корпуса 1400 мм, длина трубного пучка 3,0 м. Движение газов - противоток.

1, 4 – обечайки; 2 – трубные доски; 3 – люк; 5 – перегородка; 6 – теплообменные трубки

Рисунок 10 – Подогреватель хвостовых газов

Реактор каталитической очистки - цилиндрический аппарат, футерованный изнутри каолиновой ватой. Диаметр аппарата 3800 мм, высота -7000 мм. Аппарат имеет две полки, на которые укладывают катализатор: на верхнюю полку - палладированный оксид алюминия, на нижнюю - оксид алюминия. Газовый поток направлен сверху вниз. Температура газа на входе 380-550°С, на выходе – 680-730 °С.

Газотурбинный агрегат ГТТ-ЗМ включает осевой компрессор, центробежный нагнетатель, газовую турбину, промежуточный воздухоохладитель, редуктор и камеру сгорания. В состав агрегата входит разгонный двигатель 2ФАЗ-800/6000 УХЛУ, соединенный через редуктор с газовой турбиной и предназначенный для пуска агрегата и для частичной компенсации дефицита мощности между компрессорной группой и турбиной.

Газовая турбина и компрессор смонтированы в одном корпусе и насажены на общий вал; номинальная частота вращения ротора 5032 об/мин. При полном отключении технологической линии газотурбинная установка ГТТ-ЗМ может быть переведена на энергетический режим работы. [3]

## 3.2 Расчётная часть

На основании данных:

1)Производительность по азотной кислоте П=1000 кг/ч

2)Степень окисления до NO z=97%

3)Степень окисления до N2  y=3%

4)Содержание аммиака в аммиачно-воздушной смеси x=7%

5)Степень абсорбции a=0.92

6)Температура на входе в колонну абсорбции tвх=70◦С

Составим материальный и энергетический балансы, проведем термодинамический расчет процесса окисления аммиака, идущего по следующим стадиям

4NH3+5O2→4NO+6H2O

4NH3 + 3O2→2N2 + 6H2O

### 3.2.1 Материальный баланс

Все рассчитанные данные относятся к 1 часу работы

- Количество аммиака, необходимое для производства 1000 кг HNO3

ν=П/(M(HNO3)∙a∙z)=1000/(63∙0,92∙0,97)=17,79 (кмоль)

ν∙M(NH3)=17,79∙17=302,43

- Количество воздуха, необходимое для производства 1000 кг HNO3

b= ν∙(100-x)/x=17,79(100-7)/7=236,35 (кмоль)

Принимая процентное содержание кислорода и азота в воздухе равным 21% и 79% соответственно, вычисляем количество газов поступающих в контактный аппарат

2.1 Кислород

ν1=b∙0,21=209.3∙0,21=49,63 (кмоль)

ν1∙M(O2)=49,63∙32=1588,16 (кг)

2.2Азот

ν2=b∙0,79=236,35∙0,79=186,72 (кмоль)

ν2∙M(N2)=186,72∙28=5228,16 (кг)

2.3 Водяные пары

Давление водяных паров в воздухе при 300С  Р=4220(Па)

C(H2O)=100∙4220/101325=4,16%

Содержание водяных паров в аммиачно-воздушной смеси:

ν (H2O)=236,35∙4,16/100=9,83 (кмоль)

m(H2O)=9,73∙18=176,94 (кг)

3. Количество образующегося в реакции оксида азота

d=ν∙z=17,79∙0,97=17,26 (кмоль)

m(NO)=d∙M(NO)=17,26∙30=517,8 (кг)

4. Количество образующегося в реакции азота

f=ν∙y∙2/4=ν∙y/2=17,79∙0.03/2=0.267 (кмоль)

M(N2)∙( ν2+f) =28(186,72+0,267)=5235,64 (кг)

5. Количество паров воды, находящееся в газе после окисления аммиака по уравнениям (с учетом начального количества воды)

g=d∙6/4=17,26∙6/4=25,89 (кмоль)

g1=ν∙y∙6/4=17,79∙0,03∙6/4=0,80055 (кмоль)

g1+g+ν(H2O)=0,80055+25,89+9,83=36,52 (кмоль)

m(H2O)=M(H2O)∙(g1+g)=18∙36,52=657,36

6. Количество кислорода в газовой смеси после окисления аммиака

j1=d∙5/4=17,26∙5/4=21,58 (кмоль)

j2=ν∙y∙3/4=17,79∙0,03∙3/4=0,4003

m(O2)=M(O2)∙(ν1-j1-j2)=32(49,63-21,58-0,4003)=884,79 (кг)

Результаты расчёта материального баланса представлены в таблице 3:

Таблица 3 – Результаты расчёта материального баланса

| Приход |  |  |  | Расход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | кмоль | кг | № |  | кмоль | кг |
| 1 | NH3 | 17,79 | 302 | 1 | NO | 17,26 | 518 |
| 2 | O2 | 49,63 | 1588 | 2 | O2 | 21,58 | 885 |
| 3 | N2 | 186,72 | 5228 | 3 | N2 | 0,27 | 5236 |
| 4 | H2O | 9,83 | 177 | 4 | H2O | 25,89 | 657 |
|  | ∑ |  | 7295 |  | ∑ |  | 7295 |

### 3.2.2 Энергетический баланс

1. Определение теплоты, вносимой аммиачно-воздушной смесью, для чего находится средняя теплоемкость аммиачно-воздушной смеси при температуре tвх=70◦С, Т=343К

Средняя массовая теплоемкость

NH3 С=2,3082  ( кДж/кг∙град)

O2    С=0,9419  ( кДж/кг∙град)

N2    С=1,0482  ( кДж/кг∙град)

H2О С=1,8955  ( кДж/кг∙град)

Сср=(302,43∙2,3082+1588∙0,9419+5228,16∙1,0482+176,94∙1,8955)/7295=1,0979 (кДж/кг∙град)

Qприх=Ccp∙∑m∙tвх=1,0979∙7295∙343=2747148,9 (кДж)

2)Вычисление теплот, выделенных при протекании реакций

Qреакц=(1/4)∙ΔH0pp1∙d+(1/2) ΔH0pp2∙f

Расчет тепловых эффектов реакций

NH3        ΔH0298=-45.94 (кДж/моль)

O2         ΔH0298=0 (кДж/моль)

N2          ΔH0298=0 (кДж/моль)

H2O      ΔH0298=-241.81 (кДж/моль)

NO         ΔH0298=91.25 (кДж/моль)

- ΔH0pp1=4 ΔH0(NO)+6 ΔH0 (H2O)-4 ΔH0(NH3)-5 ΔH0(O2)=4∙91.25+6∙(-241.81)-4∙(-45.94)-5∙0=-902,1 (кДж/моль)

- ΔH0pp2=2 ΔH0(N2)+6 ΔH0 (H2O)-4 ΔH0(NH3)-3 ΔH0(O2)=2∙0+6∙(-241.81)-4∙(-45.94)-3∙0=-1267.1 (кДж/моль)

Qреакц=(1/4)∙902100∙17,26+(1/2)∙1267100∙0,267=4061719,35 (КДж)

3)Принимая теплопотери в окружающую среду=0,04  (4%), рассчитываем

Qпот=0,04(Qреакц+ Qприх)=0,04(2747148,9+4061719,35)=274284,46 (КДж)

4)Вычисление температуры нитрозного газа на выходе из контактного аппарата

tвых=(Qприх+Qреакц-∙Qпот)/(Сср800∙∑m)

Расчет средней массовой теплоемкости нитрозного газа в интервале 0-8000С по теплоемкостям отдельных компонентов

NO      С=1.062  ( кДж/кг∙град)

O2       С=1.017  ( кДж/кг∙град)

N2       С=1,1  ( кДж/кг∙град)

H2O    С=2.064  ( кДж/кг∙град)

Сср800=(1,062∙517,8+1,017∙884,79+1,1∙5235,64+2,064∙657,36)/7295=1,174 (кДж/кг∙град)

Температура на выходе из контактного аппарата составляет:

tвых=(2747148,9+4061719,35-272354,73)/(1,174∙7295)=763 (◦С)

Определение теплоты, уходящей вместе с нитрозными газами.

Qрасх=Сср800∙∑m∙tвых=1,174∙7295∙763=6534583,79 (кДж)

Результаты расчёта энергетического баланса представлены в таблице 4:

Таблица 4 – Результаты расчёта энергетического баланса

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | № |  |  |
| 1 | Qприх | 2747149 | 1 | Qрасх | 274284 |
| 2 | Qреакц | 4061719 | 2 | Qпот | 6534584 |
|  | ∑ | 6808868 |  | ∑ | 6808868 |

### 3.2.3 Термодинамический расчёт

1.Выбираем основную реакцию, по которой будем проводить термодинамический расчет процесса - реакция 1.

4NH3+5O2 =4NO+6H2O

2.Вычислим изменение энтальпии для каждого вещества реакции при температуре tвых=7630С T=1036K

ΔH0T=ΔH0298+CpdT=ΔH0298+a(T-298)+b∙10-3(T2-2982)/2-c∙105(1/T-1/298)

ΔHNH31036=-46190+29.8(1036-298)+25.48∙10-3(10362-2982)/2+1.67∙105∙(1/1036-1/298)=48,8 (кДж/моль)

ΔHO21036=31.46(1036-298)+3.39∙10-3(10362-2982)/2+3.77∙105(1/1036-1/298)=25,7 (кДж/моль)

ΔHNO1036=91260+29,58(1036-298)+3,85∙10-3(10362-2982)/2+0,59∙105(1/1036-1/298)=115,8 (кДж/моль)

ΔHH2O1036=-241810+30(1036-298)+10.71∙10-3(10362-2982)+0,33∙105(1/1036-1/298)=

-209,2 (кДж/моль)

ΔHреакц1036= ΔH0pp1=4 ΔH0(NO)+6 ΔH0 (H2O)-4 ΔH0(NH3)-5 ΔH0(O2)=4∙115,8+6∙(-209,2)-(4∙48,8+5∙25,7)=-922,216 (кДж/моль)

3.Вычислим изменение энтропии реакции при T=1036K

ΔS0 реакцT=ΔS298+(Cp/T)dT=ΔS298+a(lnT-ln298)+b(T-298)10-3-c∙105(1/T2-1/2982)/2

ΔS0NH3T=192,66+29,8(ln1036-ln298)+25.48(1036-298)10-3-1.67∙105(1/10362-1/2982)/1036=248,6 (Дж/моль∙К)

ΔS0O2T=205,04+31,46(ln1036-ln298)+3.39(1036-298)10-3-3,77∙105(1/10362-1/2982)/2=246,7 (Дж/моль∙К)

ΔS0NOT=210,64+29.58(ln1036-ln298)+3.88(1036-298)10-3-0,59∙105(1/10362-1/2982)/2=249,73 (Дж/моль∙К)

ΔS0H2OT=188,72+30(ln1036-ln298)+10,71(1036-298)10-3-0,33∙105(1/10362-1/2982)/2=233,66 (Дж/моль∙К)

ΔSреакц1036=ΔS0pp1=4ΔS0(NO)+6ΔS0(H2O)-4ΔS0(NH3)-5ΔS0(O2)=4∙249,73+6∙233,66-4∙248,6-5∙246,7=172,98 (Дж/моль∙К)

4. Вычисление значений энергии Гиббса для каждого вещества реакции при T=1036K

ΔGTвва= ΔHвваT-T∙ΔS0 вваT

ΔGTNH3=46631-1036∙248,6=-210,9 (кДж/моль)

ΔGTO2=25654-1036∙246,7=-229,9 (кДж/моль)

ΔGTNO= 115849-1036∙249,73=-142,87 (кДж/моль)

ΔGTH2O=-209235 -1036∙233,66 =-451,3 (кДж/моль)

Определение изменения энергии Гиббса для реакции 1 при T=1060K

ΔG1036=-922,216-1036∙172,98=-1101,4 (кДж/моль)

5. Определение константы равновесия реакции

ΔG1036=-RTLnK

LnK=-ΔGT/RT=-1101400/(8,31∙1036)=127,87

K=℮^128=1,44∙1055

В реакции 4NH3+5O2=4NO+6H2O равновесие смещено в сторону продуктов (вправо)

# 4 Мероприятия по охране окружающей среды

## 4.1 Поглощение выхлопных нитрозных газов щелочами

Оксиды азота относят к умеренно опасным газам (третий класс опасности). В рабочих зонах ПДК оксидов азота в пересчете на N02 равна 2 мг/м3, а в приземном слое среднесуточная ПДК составляет 0,085 мг/м3.

Содержание оксидов азота на выходе из абсорбционных колонн значительно превышает санитарные нормы. Поэтому в промышленной практике применяются методы каталитического восстановления оксидов азота природным газом или аммиаком до молекулярного азота и воды. Условно по температурам восстановления процессы делят на высокотемпературные (более 500 °С) и низкотемпературные (менее 500 °С).

Чтобы полнее использовать окись азота, нитрозные газы из последней «кислотной» башни, направляются в башни, орошаемые раствором соды, где протекают реакции:

Na2 CO+NO+NO2=2NaNO2+CO2

Na2CO3+2NO2=NaNO3+NaNO2+CO2

В результате этих реакций не происходит «регенерации» окиси азота. Поэтому при «щелочном» поглощении в  отличие от водного, требуется только однократное окисление окиси азота и притом, согласно уравнению (1), на 50%. Для окисления окиси азота остаточных нитрозных газов целесообразно установить после кислотных башен окислительную башню. В щелочных башнях улавливается около 8% окиси азота от общего их содержания поступающих на переработку нитрозных газов, и степень использования окиси азота благодаря этому повышается приблизительно до 90%. Газы из щелочных башен содержащие еще около  0,2÷0,3% окиси азота, выбрасываются в атмосферу. Чтобы уменьшить загрязнение атмосферы, целесообразно промыть эти газы дополнительно серной кислотой. Выхлопные газы после соответствующей очистки от окислов азота и кислорода могут быть использованы для синтеза аммиака или цианамида кальция.

Для извлечения окислов азота из газов, покидающих кислотные башни, вместо соды применяется такие более дешевое известковое молоко. В этом случае получают кальциевую селитру. Известь, плохо растворимая в воде, может забивать насадку башни. Поглотительные башни дополняют хордовой насадкой. Переработка азотистокислого кальция в азотнокислый по реакции

3Са(NО2) 2+4НNO3=3Са(NО3) 2+4NO2+2Н2О

осуществляется в аппаратах непрерывного действия при 80ºС и требует избытка азотной кислоты. В кислотных башнях производительность понижается от головы системы к хвосту: в последних (по ходу газа) трех башнях образуется от общего ее количества производимого системой 15-20% кислот.

Это объясняется медлительностью окисления окиси азота в газах. Поэтому иногда в азотную кислоту перерабатывают только 75-80% окислов азота известковым молоком. Таким образом, производительность кислотных башен увеличивается примерно вдвое. Кроме того, при переработке щелоков получается значительное количество газа, богатого окисью азота и содержащего лишь незначительное количество двуокиси углерода (около 7%). Этот газ может быть использован для получения двуокиси азота и концентрированной азотной кислоты прямым синтезом.

## 4.2 Высокотемпературная каталитическая очистка

В качестве восстановителей предложены: водород, азотоводородная смесь, оксид углерода (II), природный, нефтяной, коксовый и богатые газы, пары керосина, мазута и др. Практическое применение и промышленности нашел природный газ, содержание серы в котором не должно превышать 20 мг/м3.

В качестве катализаторов применяют металлы Рt, Pd, Rh, Ru, Ni, Сu, Cr,Fe и сплавы Ni-Сг, Сu—Сг, Zn—Сr и др., нанесенные на оксиды алюминия, цинка, силикагель, керамику и природные материалы. В агрегатах УКЛ-7,3 и АК-72 применяют палладиевый катализатор АПК-2 (Al2O3 с 2% Pd). Процесс восстановления N0x протекает при 720-770 °С, объемной и линейной скоростях газа соответственно 15000-25000 ч-1 и 1,0-1,5 м/с. Для достижения остаточной концентрации оксидов азота в пределах 0,002-0,008% (об.) поддерживают 10%-ный избыток природного газа от стехиометрического.[2]

# Заключение

В своей работе я рассмотрела процесс окисления аммиака с целью получения азотной кислоты, его физико-химические основы, а именно: механизм, термодинамику, кинетику процесса, катализаторы, влияние основных параметров на скорость процесса; рассмотрены технологические основы производства азотной кислоты. В расчетной части работы представлены материальный и энергетический балансы процесса, термодинамический расчет.

Входе патентного поиска были найдены авторские свидетельства из серии С 01 В 21/38 и С 01 В 21/40.

Проведя данную работу я познакомилась со способами получения азотной кислоты под давлением 0,716 МПа по методу И.Ю. Шварцбурда и применяемом при этом производственном оборудовании , а также с необходимыми мерами охраны окружающей среды при производстве азотной кислоты.

# Список использОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Мухленов И.П. и др. Общая химическая технология. И.I .-М.: Высшая школа, 1977, стр. 53-68

2 Кутепов А.М и др. Общая химическая технология. –М.: Высшая школа, 1990, стр. 396-419

3 Основы химической технологии: Учеб. для студентов химико-технологических спец.вузов/ И.П.Мухленов, А.Е.Горштейн, Е.С. Тумаркина; Под редакцией И.П.Мухленова.-М.: Высш.шк, 1991, стр. 68-73

4 Расчеты химико-технологических процессов: Учебное пособие для вузов / Туболкин А.Ф., Тумаркина Е.С., Тарат Э.Я. и др.; под ред. И.П.Мухленова –Л.: Химия, 1982, стр 124-151

5 А.С. 418447 СССР. Черномордик Л.И., Шабашов С.З., Способ производства слабой азотной кислоты С 01 В 21/40. Опубликовано 05.03.1974.

6 А.С.697391 СССР.

# Приложение А. Справка о патентных исследованиях

# Приложение Б

# Приложение В