Одним из наиболее эффективных способов разделения жидких не однородных систем, применяемых в различных отраслях промышленности, является центрифугирование, осуществляемое на специальных машинах, называемых центрифугами. В этих машинах отстаивание, фильтрация протекают в поле центробежных сил.

По принципу действия и технологическому назначению центрифуги делятся на отстойные и фильтрующие. Фильтрующие центрифуги применяются для разделения грубодисперсных сред и для отделения влаги от волокнистых, сыпучих нерастворяющихся материалов и продуктов.

Фильтрующая центрифуга имеет перфорированный барабан, покрытый изнутри сеткой и фильтрующей тканью.

Отстойные центрифуги имеют барабан со сплошными стенками и применяются для суспензий с диаметром частиц от 5 до 100 мкм. В отстойных центрифугах поступающая суспензия разделяется на два продукта: слив, включающий в себя основную массу жидкости и небольшое количество наиболее мелких и легких частиц твёрдой фазы, и осадок, содержащий основную массу твёрдого вещества, увлажненного некоторым количеством жидкости.

В сливе преимущественно находятся частицы, размеры которых будут меньше некоторой определённой величины, называемой крупностью разделения. В осадке же остаются в основном частицы с размерами больше крупности разделения. Величина крупности разделения (граничного диаметра частиц) зависит от размеров центрифуги и от режима её работы.

Цель работы - практическое ознакомление с работой осадительной шнековой центрифуги непрерывного действия НСШ-325 и установление режима работы, обеспечивающего классификацию по крупности или разделение суспензии. При этом должны быть сделаны расчёты фактора разделения, крупности разделения, производительности центрифуги по суспензии и коэффициента эффективности осаждения твёрдых частиц.

Описание установки.

Центрифуга НОШ представляет собой (рис. I) глухой барабан I конической формы, вращающийся на полых цапфах. Внутри барабана более быстро вращается шнек 2 с полым валом, цапфы которого находятся внутри цапф конического барабана.

Суспензия для разделения подаётся по трубе 3 в полый вал шнека 2 и через отверстия вала поступает в наружный барабан. Твёрдые частицы как более тяжёлые осаждаются под действием центробежных сил на внутренней поверхности конического барабана. Вывод "чистой" жидкости осуществляется через окна 4 конического барабана с поверхности "сливного цилиндра" жидкости (Дсл).

Осадок медленно перемещается шнеком 2 по внутренней поверхности конического барабана I к разгрузочным окнам 5, расположенным в узкой части барабана.

Осадок перемещается в результате того, что шнек делает большее на 2% число оборотов в единицу времени, чем конический барабан, вращаясь с ним в одном и том же направлении  от  редуктора 6.

При транспортировании влажного осадка на участке Loc осуществляется его центробежное отжатие (сушка). Чем больше длина этого участка, тем более сухой осадок выгружается из центрифуги.

Рис. 1. Схема центрифуги типа НОГШ:

1 – Ротор; 2 – Шнек; 3 – Труба ввода суспензии; 4 – окна “сливного цилиндра”; 5 – окна осадка; 6 – редуктор.

С увеличением Lос уменьшается Lсл и, следовательно, понижается полезная ёмкость ротора, то есть зона разделения суспензии. Это приводит к снижению производительности центрифуги. Поэтому возможность получения более обезволенного осадка связана с уменьшением производительности центрифуги.

Конструкция центрифуги предусматривает изменение соотношения Loc  и Lсл  за счёт изменения Дсл специальными сменными кольцами, устанавливаемыми на окнах 4.

Центрифуга НОГШ вращается электродвигателем постоянного тока 3 (рис. 2), скорость которого регулируется ручкой автотрансформатора.                     Потребляемая мощность центрифуги определяется по показаниям амперметра и  вольтметра, установленным на щите управления.

Суспензия приготавливается в баке 7, взмучивается мешалкой и насосом 6 подается в распределительную емкость 8, состоящую из двух воронок, откуда в зависимости от положения поворотного отвода 9 может быть направлена в центрифугу по трубе 2 или в меркни бачок I.

Мерный бачок на водомерном стекле имеет указатель уровня жидкости, ткала которого проградуирована в единицах объёма. При опорожнении мерного бачка суспензия через открытый кран K-I сливается в бак 7. Промывка центрифуги после окончания работы производится водой, поступающей по трубопроводу с краном К-2.

Для более полного удаления частиц осадка из центрифуги перед промывкой необходимо открыть сливное отверстие, расположенное на периферии большой крышки конического барабана.

Методика проведения работы.

Приготовить в баке рабочую жидкость, представляющую собой суспензию из твёрдых частиц обожжённой глины и вода. Концентрация твёрдой фазы берётся 10% весовых (т:ж=1:9). Включить электродвигатель мешалки на баке 7 - суспензия взмучивается 10 минут. Переведя рукоятку в положение, соответствующее надписи "Мерный бак", насосом 6 и вентелем B-I установить ориентировочный расход суспензии. Затем, закрыв кран K-I, но секундомеру определить время частичного заполнения мерного бака I, в результате чего определить расход суспензии. Необходимо по уровню суспензии в водомерном стекле следить за наполнением мерного бака I и не допускать подъёма уровня в нём выше ограничишающей черты, чтобы избежать перелив суспензии через верхний край мерного бачка. После определения расхода суспензии открыть кран K-I и выключить насос 6. Закрыть сливное отверстие на крышке конического барабана и ограждение ротора центрифуги, включить электродвигатель центрифуги, регулируя автотрансформатор, установить заданное число оборотов ротора центрифуги по показанию тахогенератора, установленного на валу двигателя. Рекомендуемое число оборотов выбирается в пределах

1500…2500 об/мин.

После вывода центрифуги на заданное число оборотов включить насос 6, перевести рукоятку поворотного отвода 9 в положение, соответствующее надписи "центрифуга", то есть перевести подачу суспензии по трубе 2 в центрифугу.

Пусковой режим работы центрифуги обусловлен временем заполнения рабочего объёма суспензией и заканчивается за 5-10 с, о чём можно судить по установившимся показаниям амперметра и вольтметра.

Во время работы центриста осадок и фугат собираются в отдельные ёмкости 5,4.

Рабочее время работы центрифуги целесообразно выбирать в пределах 45-60 с. За это время необходимо взять из потока пробы осадка и фугата массой 0,5 г для их микроскопического исследования. После этого времени работы выключить насос 6 - прекратить подачу суспензии в центрифугу и спустя 10-20 с выключить центрифугу. За последний промежуток работы центрифуги обеспечивается более полная очистка ротора центрифуги от оставшегося осадка. Из ёмкостей 5,4 осадок и фугат возвращаются в бак 7. При этом необходимо замерить вес осадка и объём собираемого фугата. Открыть кожух центрифуги и сливное отверстие на коническом барабане центра промыть центрифугу водой, открывая кран К-2 и медленно провор вал ротор вручную. Объём воды, используемой для промывки, Вода после промывки из ёмкости для фугата сливается на сброс.

Экспериментальные данные:

| Vм | τ,с | n | Dсл | ρтв | ρж | ν, м2/c | Dкр. разр | Loc | Lсл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| rср | Vф, м3 | Ρф,кг/м3 | Gос | gвл | gсух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчётные данные:

| Dср. Осадка | Dслива | Dкр.разд. | Qфакт | F τμ | ε | Vос | А τ | Qтеор | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Qфакт сус. | Gc | Qoc | Qос.сух | Goc.сух. | W | Qср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |