Цель работы - практическое ознакомление с работой механического  перемешивающего устройства, закрепление теоретически основ гидромеханических процессов, исследование влияния конструкции мешалки и скорости ее вращения на затраты потребляемой мощности, приобретение навыков в обработке экспериментального материала.

Схема установки

Схема перемешивающей установки с мешалкой:

1-корпус; 2-вал червячного колеса и лопасти; 3-редуктор  червячный и эл.  двигатель, свободно закреплённые на корпусе; 4-динамометр; 5- шкиф натяжного устройства

Порядок работы.

1. Ознакомиться с конструкцией мешалки и её приводом.

2. Установить лопасть на вал, замерить размеры лопасти и корпуса (рис.).

3. Залить жидкость в емкость, замерить её температуру и определить вязкость, используя таблицы и формулы работы 3

4. Включить кнопку "пуск", замерить показания  динамометра при пуске и рабочем режиме мешалки. Регулировка скорости вращения вала мешалки ведется вручную регулировкой автотрансформатора.

5. Замерить число оборотов вала мешалки.

6. Повторить эксперимент по п.п. 4 и 5 при различных интервалах скорости вращения вала мешалки (рекомендуется 10 скоростей).

7. Все результаты измерений свести в таблицу.  Опытные данные расхода мощности, полученные при различных скоростях вращения мешалки и вычисленное по формуле (9) сравниваются с расходом мощности, вычисленной по формулам (2), (3) и (7). Расхождения выразить в %.

| Тип мешалки | Плотность среды | Вязкость среды | Число оборотов мешалки | Критическая Рейнольдса | Усиление при пуске и работе на динамо | Крутящий момент при пуске и работе | Расход мощ-ности при пуске и работе (опытный) | Коэффициент сопротивления | Расчёт мощности при пуске и работе (расчёт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ | μ | n | Re | Pn ; Pp | Mкр n; Mкр p | Nn0; Np0 | ζ | Nn; Np |
| Лопастная: d = 315 D = 400 H = 330 H0 = 230 Y = 40 h = 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |