Федеральное агентство по образованию

Тверской государственный технический университет

Кафедра МАХП

Лабораторная работа № 14

Изучение гидродинамики псевдоожиженного слоя

Выполнил:

Проверил: Сергеев И.В.

Тверь 2008

Цель работы:

1) Получение зависимости Рсл от скорости газа.

2) Экспериментальное определение критическое скорости псвевдоожижения (по кривой псевдоожижения) и сопоставление её с расчётными значениями по формуле (4) и графической зависимости (8).

3) Определение веса слоя Gсл по формуле (1) и высоты псевдоожиженного слоя по формуле (6).

4) Определение для данного материала пределов существования кипящего слоя (кр - у ).

Формулы:

Схема экспериментальной установки

1 - вертикальная колонка, 2 – штуцер для загрузки зернистого материала,

3 – штуцер для выгрузки зернистого материала, 4 – газораспределительная решётка, 5 – смотровые окна, 6 – плоская диафрагма, 7 – вентиль для регулирования расхода воздуха, 8 – вентиль для сброса воздуха в атмосферу, 9, 10 – дифманометры, 11 – батарейный циклон (4-элементный), 12 – рукавный фильтр.

Описание установки:

Установка состоит из смонтированной на щите маталической колонки 1, имеющей внутренний диаметр 150 мм. К колонке имеются штуцер 2 для загрузки зернистого материала, устройство 3 для выгрузки материала из камеры и газораспределительная колпачковая решётка 4, имеющая живое сечение 10%. Для визуального наблюдения за поведением псевдоожиженного слоя частиц колонка снабжена смотровыми окнами 5 прямоугольной формы. Воздух, подаваемый двумя вентиляторами, проходит через расходометр (плоскую диафрагму) 6 и поступает под решётку колонки. Регулирование расхода воздуха осуществляется посредством вентиля 7. Вентиль 8 служит для сброса части воздуха в атмосферу. Сопротивление колонки без слоя зернистого материала на газораспределительной решётке и со слоем на ней измеряют с помощью дифференциального манометра 9. Расход воздуха, проходящего через колонку определяют по показаниям дифманометра 10, присоединенного к плоской диафрагме 6, и вычисляют по формуле: (                    ).

h – перепад статических давлений в дроссельном приборе, измеренный до и после диафрагмы (мм вод. ст.) с помощью диафманометра 10; t  - плотность воздуха у диафрагмы, кгс/м^3. Плотность воздуха при рабочих условиях (давление и температура) вычисляется по формуле: (                      ).

0 – плотность воздуха при н.у. условиях. В – барометрическое давление, мм вод. ст. Р – давление (разряжение) в колонке.

Методика проведения работы:

Закрывают вентиль 7, открывают 8. Пуск воздуходувки. Серия опытов проводится без зернистого материала на решётке.

Открыть вентиль 7, так, что бы показания дифманометра 10 были на отметке 20 мм вод. ст. Считывают показания дифманометра 9 – сопротивление колонки. Вообщем, каждый раз открываем вентиль 7 так, что бы показания сменялись на 20 мм. вод. ст. Пока не дойдёт до максимального. Замерить температуру и барометрические давление в колонке. Закрыть 7 вентиль, открыть 8.

Следующая серия в такой же последовательности, но уже с материалом.

Здесь сопротивление слоя замеряется как при увеличении расхода воздуха, так и при уменьшении его от максимального значения до минимального путём прикрытия вентиля 8. Показания 10 должно изменяться на шаг = 20.

| № п. п. | Показания дифманометра IO Δh, Мм. Вод. Ст. | Расход воздуха V, м3/ч | Скорость воздуха на полное сечение колонки, м/с | Сопротивление сухой тарелки, мм вод. ст. Δp1 | Суммарное сопротивление слоя и сухой тарелки, мм. вод. ст. | Сопротивление слоя, мм вод. Ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |