Федеральное агентство по образованию

Тверской Государственный Технический Университет

Кафедра ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

## Лабораторная работа 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ НА БАРАБАННОМ ВАКУУМ-ФИЛЬТРЕ

.

Выполнил: Вахлин К.А.

Группа: ХТВМС-0608

Тверь 2008

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

- Закрепить теоретические знания по вопросам разделения суспензий методом фильтрования.

- Практически ознакомится с процессом разделения суспензий фильтрованием и с одним из видов фильтрованного оборудования = барабанным вакуум-фильтром

- Экспериментальным путём определить константы фильтрования: удельное объёмное сопротивления осадка и сопротивление фильтрованной перегородки.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ:

Установка смонтирована на базе серийно выпускаемого промышленностью барабанного вакуум-фильтра БОУ 0,25х0,5

Характеристики фильтра:

- Общая поверхность фильтрования 0,25

- диаметр барабана 0,5

- ширина поверхности фильтрования 0,16

- доля общей поверхности фильтрования погружённой в суспензию 0,272

- изменение скоростей вращения барабана ступенчатое, 4 скорости

Рис 1: Принципиальная схема лабораторной установки:

1. Барабан; 2. Корыто для суспензии; 3. Бак для суспензии с мешалкой; 4. Привод мешалки; 5. Центробежный насос; 6. Вентиль для регулировки подачи суспензии в корыто фильтра; 7. Сборник фильтрата (ресивер); 8. Вентиль для регулировки вакуума в барабане; 9. Каплеуловитель; 10. Вакуум-насос; 11. Вакуумметр; 12. Кран для слива фильтрата из ресивера; 13. Указатель объёма фильтрата в ресивере (водомерное стекло); 14. Кран для слива суспензии из корыта в бак

Разделяемая суспензия приготовлена в баке 3 размешиванием мела в воде. Подача её в корыто 2 фильтра осуществляется центробежным насосом 5, производительность которого регулируется краном 6. Уровень суспензии в корыте 2 фильтра поддерживается постоянным с помощью переливной трубы.

Ячейки фильтра в зонах фильтрования и первого обезвоживания через распределительную головку с помощью резинового шланга соединены со сборником фильтра 7, находящимся под вакуумом.  Вакуум в сборнике фильтрата 7 создаётся с помощью вакуум-насоса 10, отсасывающего воздух через каплеотделитель 9. Регулировка вакуума производится с помощью вентиля 8, соединяющего ресивер с атмосферой. При полном его закрытии создаётся максимальный вакуум. Величина вакуума определяется по вакуометру 2, установленному на вакуум насосе 10.

Количество фильтрата в ресивере 7 определяется о шкале указателя 13 в литрах. Слив фильтрата из ресивера осуществляется путём открытия крана 2.

Привод барабана состоит из электродвигателя, двух редукторов, соединённых цепными передачами, и коробки передач Коробка передач даёт возможность проводить работы при четырёх различных  скоростях вращения барабана. Переключение скоростей надо производить при включённом приводе барабана фильтрата.

Привод качающейся мешалки в корыте фильтра состоит из электродвигателя и редуктора, соединенных цепной передачей. Включение мешалки производится вместе барабаном один выключателем.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- Проверить наличие суспензии в баке 3

- Включить мешалку бака. Установить объём жидкости.

- Установить объём жидкости в ресивере 7 на уровне первых делений указателя 13.

- Минут через 10-15 после включения мешалки бака суспензии включить центробежный насос 5(при закрытом кране 6) и установить некоторый расход суспензии  в баке 6.

- Отобрать пробу из бака 3 и измерить её плотность. Включить привод барабана 1 вакуумного фильтра. Включить вакуум-насос 10.

- Определение объёма фильтрата через определённые промежутки времени без съёма осадка.

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ:

|  | № замера | Время τ, сек | Объем фильтрата Vi*10^3 м3 | x=τ/V x*10^-3 c/м3 | Рвак, Па | Другие экспериментальные и справочные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  | N= об. |
|  | 2 |  |  |  |  | τб= мин. |
|  | 3 |  |  |  |  | ρтв= кг/м3 |
|  | 4 |  |  |  |  | ρж= кг/м3 |
|  | 5 |  |  |  |  | tc= °C |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |